本科实验报告

| 课程名称： | 计算机体系结构 |
| --- | --- |
| 姓 名： |  |
| 学 院： | 计算机科学与技术学院 |
| 系： | 计算机科学与技术 |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 学 号： |  |
| 指导教师： |  |

2023年 11 月 22 日

浙江大学实验报告

课程名称：           计算机体系结构           实验类型：     综合

实验项目名称：      Pipelined CPU supporting multi-cycle operations

学生姓名：    专业：  计算机科学与技术  学号：

同组学生姓名：                       指导老师：

实验地点：        曹西301     实验日期：   2023   年  11  月  22  日

- 实验目的和要求

实验目的：

- Understand the principle of piplines that support multicycle operations.

- Master the design methods of piplines that support multicycle operations.

- Master verification methods of pipelined CPU supporting multicycle operations.

实验任务：

- Redesign the pipelines with IF/ID/FU/WB stages and FU stage supporting multicycle operations.

- Redesign of CPU Controller.

- Verify the Pipelined CPU with program and observe the execution of program.

- 实验内容和原理

- 在本实验中，我们需要借助已有的框架实现多周期操作的流水线CPU。多周期流水线CPU的逻辑电路设计示意图见下。

- 对于单周期流水线CPU与多周期流水线CPU而言，其最大的区别在于EXE与MEM阶段。在单周期流水线CPU中，我们在EXE阶段进行ALU等操作的运算，可以得到一系列指令要求的计算结果，如乘法除法等；另一方面，我们也可以在此阶段计算获得需要跳转的PC地址以及需要访存的内存地址，介导PC的branch跳转或MEM阶段的内存读取操作。

- 但在多周期流水线CPU中，我们并没有了明显区域界限的EXE阶段与MEM阶段。在ID阶段与WB阶段之间，我们根据指令的需求，分化出五个不同的处理模块，来介导不同指令要求的操作；分别管理除法，乘法，跳转，ALU计算以及memory存取操作的进行。因为这些操作对映的时钟周期开销不同，因而在ID阶段与MEM阶段之间，我们需要使用的时钟周期数将根据指令的不同而发生不同，且在本实验中，我们对于不同的指令操作，均采用stall的方法，等待指令的逐一执行。

- 多周期流水线CPU具体的实现表示如下：

- 实验过程和数据记录

在本实验中，我们仅需借助已有的实验框架，完成六个文件的填充即可。

  - RV32core模块

- 在本模块中，我们需要完成三个mux选择器与imm_gen立即数生成模块的数据来源、选择线路来源及输出目标的连接即可。

- 首先是立即数生成模块，immsel表示立即数如何扩展的控制来源，inst_file记录着当前拆解的具体指令，imm_out记录经扩展后实际获得的立即数。

- 接着是两个输出计算数据的mux选择器。对于第一个选择器而言，数据来源于寄存器组的数据获得以及当前ID阶段的PC数值（对映于auipc的指令操作），且根据选择信号，将此输出连接于ALUA_ID线路。

- 对于第二个mux选择器而言，数据来源于寄存器组的数据获得以及立即数的扩展生成，经过控制信号的选择，结果将连接至ALUB_ID线路。

因为在多周期的流水线CPU中，我们使用了五个模块进行不同功能的信息计算；因而在WB阶段，我们需要通过一个mux选择器选择正确的指令要求计算来返回具体的操作结果。

对于这一mux选择器而言，需要使用8 - 1的配置，在五个功能单元的选择之外，我们可以使另外三个接口不接入任何数据。选择器的1 - 5接口分别对映ALU计算、mem数据获得、乘法运算、除法运算以及jumpPC位次运算的结果。

  - FU_mem模块

- 在该模块中，我们实现了mem数据存取的功能。一般而言，我们对memory数据的存取，都是基于address实现的；在一般的指令中，我们需要借助ALUA的结果以及立即数偏移，来获得address的具体数值。接着，我们根据state变量的周期数暗示，利用三个时钟周期，来完成memory读取的操作。

  - FU_ALU模块

- 在本模块中，我们主要实现了除乘法除法外的计算单元功能，包含加法、减法、或运算、与运算等操作。根据给定的控制信号以及输入数据，我们使用两个时钟周期来完成这一操作。首先进行运算操作的选择与具体寄存器的赋值，再进行相应的运算操作。

  - FU_mul模块

- 在本模块我们主要实现乘法运算功能。根据state信号量的定义，我们需要7个时钟周期，来完成对应的乘法操作。在此，我们通过不断的右移state，来充当clock cycle的计数功能。同样，我们使用了finish信号来表示乘法的计算完成，且在乘法计算完成后，我们将计算输入以及state信号均置位为0。

  - FU_div模块

- 在本模块中，我们主要实现除法的计算功能。因而使用的vivado除法ip核自带了除法完成信号，因而对于将近30+的clock cycle，我们不需要再使用state信号量进行一一计数。因而在具体的实现中，我们只需要在除法使能被置位时，简单的将计算输入参数赋值，并且将其对映的valid信号置1即可进行除法运算。在除法运算结束后，我们也同样需要将这些信号重置为0。

  - FU_jump模块

- 在最后一个模块的设计中，我们需要计算决定下一条PC指令的读取位置，以及在需要的时候将当前PC + 4的数值写回到寄存器组之中。

- 首先，一如既往的，我们需要为各个寄存器赋予初值。在本模块中，我们使用了六个寄存器，分别用于记录输入参数A、输入参数B和立即数扩展后的数值，以及当前PC数值，控制信号量与JALR控制信号量。

- 当JALR控制信号被置位时，表示我们需要处理的指令为JALR；在其余情况下，我们需要根据3位控制信号量的具体数值，来判断我们需要实现跳转的指令为beq,bne,blt,bge,bltu还是bgeu. 最后，我们需要根据输入数值的具体比较结果，来判断是否需要进行PC的跳转以及是否置位PC branch信号。

- 实验结果分析

4.1 仿真验证

实现完该架构后，我们进行了仿真验证。在此我们仅取部分仿真结果说明程序设计的正确性。

通过下图我们可以看到，程序可以正常的执行ALU计算操作以及memory的存取操作。其中ALU计算操作需要使用2个时钟周期，而memory的存取操作需要使用三个时钟周期。另外，在进行ALU计算与memory存取操作时，不同功能模块的使能信号均会被分别置1。且随着write_back信号使能的置位，我们写回的信号也与要求保持一致。

对于下图的实验结果我们可以看出，程序在正常的实行，且在处理第10条指令时，jump使能被置位，但PC没有进行相应的跳转。这是因为，跳转判定结果不满足跳转需求，因而没有跳转的发生。但在处理第11条语句时，跳转信号被置位且跳转条件满足，因而介导了正常的跳转操作。

通过仿真实验结果我们也可以看到，除法操作消耗了大量的clock cycle，且在运行除法时，整条多周期流水线CPU处于阻塞的状态；直至除法运算得出结果后，才可以正常的继续运行。

最后，我们观察到了JALR指令的正常运行。一方面jump信号被置位为1；另一方面，在write_back信号使能时，我们成功的将当前的PC + 4数值写回了寄存器组中。另外，我们的PC也成功fetch了0地址处的指令并正常运行。

4.2 上板验证

在此仅选取部分上板实验结果作为程序设计正确性的验证。

首先是ld指令，在单步执行三个clock cycle后，ld指令获得的memory信息成功写回（输出）；我们可以看到，此时x1,x2,x3等寄存器被成功赋予正确的数值，说明先前执行的指令均获得了正确的结果。且ALU计算与memory内存读取，不同的功能实现也消耗了不同的clock cycle数量。

我们继续观察跳转指令的正确执行与否。可以看到，在执行第一个beq语句时，虽然jump_ctrl信号被置位为1，但程序并未进行跳转，因为此时beq指令的跳转条件并不满足。在运行到第二个beq语句时，程序成功跳转至40地址处指令，并正常 + 4 运行后续指令。通过上板结果可以看出，先前的各部分计算输出均得到了正确的寄存器写入。

接着我们进行了div除法指令的探究。本次实验除法的实现，我们借助了vivado自带的除法IP核；因而在上板验证时，我们需要单步执行38个clock cycle，才可以得到除法运算的正确结果。

另外，我们也探究了mul乘法的IP核运算clock cycle消耗。相比于除法而言，在进行乘法运算时我们可以更快的得到结果。

最后是jalr语句的成功返回，从上板验证结果可以看到，经过jalr指令的执行，（下一clock cycle时）PC成功跳转到了0地址并获取了该地址的指令；且对于x17寄存器而言，当前PC + 4 的数值也被成功写入。

- 讨论与心得

- 本次实验的实践实现还算简洁，但在mul、div等模块中，state的设置还是会让人捉摸不透，不知其确切的用法。主要还是mul模块中的state设置，[6:0]的定义与[0]位判断，总使人怪异为什么不直接定义state的数值，每次递减再与零比较，来check 计算的clock cycle是否已经足够。另外，state[6:0]的右移计数意味着6 - 7个计算周期，但乘法的具体实现好像只需要更少的2个周期就够哩。

- 另外，在RV32/core模块的“连线”部分，只有ALU计算模块使用了经过mux选择器选择的ALUA以及ALUB输出，其他模块还是使用着直接从寄存器组获得的数据；且在各自的模块接口，附加了PC等额外的信息输入。感觉这样的设计是不是有所缺陷，一方面可以直接取消两个mux选择器的存在，在功能模块处直接增加需要数据来源的接口；另一方面，或者应该简化功能模块的接口，使其只接受ALUA与ALUB的输入，而ALUA与ALUB的输出选择，则可以通过CtrlUnit控制模块的处理来实现，这样可能可以使程序更具规范性。